食品添加剂 d-核糖

  - 范围

- 本标准适用于性状为白色至微黄色结晶性粉末的食品添加剂d-核糖。

  - 分子式和相对分子质量

    - 分子式

C5H10O5

    - 相对分子质量

150.13

  - 技术要求：应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点 |  | 80 ℃～90 ℃ | 附录A中A.1 |
| 比旋度(20 ℃) |  | -19.0°～-21.0° | GB/T 14454.5[试样浓度：4%(质量分数)水溶液] |
| 干燥失重，w/% | ≤ | 2.0 | 附录A中A.2 |
| 灼烧残渣，w/% | ≤ | 0.2 | 附录A中A.3 |
| 溶液透光率，% | ≥ | 95 | 附录A中A.4 |
| 铅含量(mg/kg) | ≤ | 0.1 | GB/T 5009.75 |
| 砷含量(mg/kg) | ≤ | 1 | GB/T 5009.76中第二法(砷斑法) |
| 含量，% |  | 97.0～103.0 | 附录A中A.5 |
| 菌落总数(cfu/g) | ≤ | 100 | GB 4789.2 |
| 霉菌、酵母菌(cfu/g) | ≤ | 100 | GB 4789.15 |
| 大肠菌群(cfu/g) | ≤ | 10 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌(Neg/25g) |  | 不得检出 | GB 4789.4 |

表1

检验方法

  - 熔点测定法

    - 原理

物质在一个大气压下，由固态熔化成液态达到平衡时的温度，或融熔时同时分解的温度，或在溶化时初溶至全熔化时经历的温度范围。

    - 仪器与设备

      - 目视熔点仪(精度为0.1 ℃，范围(0-280)℃)；

      - 毛细管中性硬质玻璃制成，一端熔封，内径(0.9～1.1)mm(WRR型目测熔点仪专用)，壁厚(0.10～0.15)mm，长度约为150 mm；Φ10×800 mm的玻璃管；

      - 玛瑙或玻璃质的研钵Φ60 mm。

    - 操作

      - 将研细后的样品放于-0.1Mpa(50±2)℃真空干燥箱中(放置适量五氧化二磷)干燥3小时，取出后立即装入清洁且干燥的毛细管中，取一Φ10×800 mm的洁净干燥的玻璃管，直立于玻璃板上，将装有试样的毛细管放在玻璃管的上端口中，使其自由落下，反复数次，直到毛细管中样品高度比较准确紧缩至3mm，将毛细管的另一端用真空油脂封住待测。

      - 将熔点仪设定起始温度为70 ℃，升温速率为1.5 ℃/min，待仪器达到起始温度后将装好样品的毛细管插入样品池中测定，直接目测记录初熔与终熔数据，平行测定3次，3次结果之间不得超过0.2 ℃,取其算术平均值，作为分析结果。

    - 注意事项

      - 毛细管的大小选用, 内径(0.9-1.1)mm、壁厚(0.10-0.15) mm、长度约为150 mm。

      - 供试品的使用，供试品必须研细并经干燥。

  - 干燥失重测定法

    - 原理

在温度低于100 ℃(包括100 ℃)、压力在2.76 KPa以下并在五氧化二磷存在下，用电热减压干燥箱或减压干燥器，将供试品干燥至恒重。

    - 仪器设备

      - 电子分析天平(万分之一)；

      - 真空干燥箱；

      - 旋片式真空泵；

      - 扁形称量瓶。

    - 操作步骤

精确称取1.0 g(精确至0.0002 g)样品，平铺于已在-0.1 MPa(50±2) ℃条件下干燥至恒重的扁形称量瓶中(样品厚度不可超过5 mm)，再将样品放入-0.1 MPa(50±2) ℃的盛有适量五氧化二磷为干燥剂的真空干燥箱中，并抽真空[真空压力保持在(-0.1±0.05) MPa]，保持干燥3 h后，移置干燥器内，冷却至室温，精密称定。在规定条件下继续干燥1小时，直至连续两次干燥后称量的差异在0.3 mg以下的重量，直至恒重。按照下列公式计算供试品的干燥失重。

计算公式

(1)

式中：

G ——干燥失重的质量百分数；

W1 ——干燥前试样和称量瓶重，g；

W2  ——干燥后试样和称量瓶重，g；

W0 —— 空称量瓶恒重质量，g；

    - 注意事项

      - 减压干燥宜选用单层玻璃盖的称量瓶。如用玻璃盖为双层中空，减压时，称量瓶盖切勿放入减压干燥箱内，应放在另一普通干燥器内。

      - 减压干燥器内部为负压，开启前应注意缓缓旋开进气阀，使干燥空气进入，并避免气流吹散供试品。

      - 装有供试品的称量瓶应尽量于温度计附近，以免因箱内温度不均匀产生温度误差。

  - 灼烧残渣测定法

    - 原理

供试品经炭化后加入硫酸，灼烧使有机物破坏，生成硫酸灰分，称残渣重，计算出供试品中灼烧残渣的量。

    - 试剂和溶液

      - 硫酸(AR级)；

      - 变色硅胶。

    - 仪器与设备

      - 瓷坩埚；

      - 高温炉(范围0～900 ℃)；

      - 坩埚钳；

      - 电子分析天平(万分之一)；

      - 可调式电炉；

      - 1 mL吸管；

      - 干燥器。

    - 操作步骤

精确称取1.0 g(精确至0.0002 g)供试品，置已在(500～600) ℃高温炉中已经灼烧至恒重的坩埚中。电炉上缓缓加热灼烧至供试品全部炭化呈黑色，并不再冒烟，放冷至室温。滴加硫酸(0.5～1) mL使湿润,使炭化物全部湿润，继续在电炉上加热至至硫酸蒸汽除尽后，白烟完全消失(以上操作应在通风柜内进行)。将坩埚置高温炉内，坩埚盖斜盖于坩埚上，在(500～600) ℃的高温炉中炽灼约3小时，使供试品完全灰化。移置干燥器内，冷却至室温(约1 h)，精密称定，如果不合格，则重新加硫酸浸润，重复前面步骤进行加热和灼烧，精密称定。在规定条件下继续灼烧30分钟，直至连续两次灼烧后称量的差异在0.3 mg以下的重量，直至恒重。 按照下列公式计算供试品的灼烧残渣。

计算公式:

(2)

式中：

X——灼烧残渣的质量百分数，%；

W2——恒重后残渣和坩埚的质量，g；

W1——恒重后空坩埚的质量与样品的质量，g；

W0——恒重后空坩埚的质量，g。

    - 注意事项

      - 炭化与灰化的前一段操作应在通风柜内进行。供试品放入高温炉前，务必完全炭化并除尽硫酸蒸汽，必要时，高温炉应加装排气管道。

      - 坩埚应编码标记，盖子与坩埚应编码一致。从高温炉中取出时的温度、先后次序、在干燥器内的放冷时间以及称量顺序，均应前后一致；同一干燥内同时放置的坩埚最好不超过4个，否则不易达到恒重。

      - 坩埚放冷后干燥内易形成负压，应小心开启干燥器，以免吹散坩埚内的轻质残渣。

      - 灼烧残渣如需留作重金属检查，则供试品的取用量应为1.0 g，灼烧温度必须控制在(500～600) ℃。

      - 开关炉门时，应注意勿损坏高质耐火绝缘层。

  - 溶液透光率测定法

    - 原理

通过测定被测物质在特定波长或一定范围内的吸收度，对该物质进行定性或定量分析的方法。

穿过供试液的透射光通量与照射到供试液的入射光通量的之比，用百分数表示。

    - 试剂和溶液

纯化水。

    - 仪器与设备

      - 分光光度计；

      - 容量瓶；

      - 电子分析天平(万分之一)。

    - 操作步骤

称取5.0 g试品，置于100 mL容量瓶中，用纯化水溶解并稀释至刻度。将供试品溶液冲洗1 cm石英吸收池数次，再缓缓将供试液注入1 cm石英吸收池中，按分光光度法在430 nm的波长处测定透光率。重复读取3次，取平均值为测定值。

    - 注意事项

      - 取吸收池时，手指拿毛玻璃面的两测。使用的石英吸收池必须洁净。

      - 使用前应先配对试验，即用于盛装供试品、参比溶液及空白溶液的吸收池，当装入同一溶剂时，在规定波长测定吸收池的透光率，如透光率相差在0.3%以下者可配对使用，否则必须加以校正。

      - 盛装供试品时应用被测溶液冲洗(2～3)次，以保证被测溶液不变，装盛供试品溶液以池体积的4/5为限。

      - 吸收池放入样品室时应注意每次放入方向及位置应相同。

  - 含量测定法

    - 原理

采用高压输液泵将规定的流动相泵入装有填充剂的色谱柱，对供试品进行分离测定的色谱方法。

注入的供试品，由流动相带入柱内，各组分在柱内被分离，并依次进入检测器，由积分仪或数据处理系统记录和处理色谱信号。

    - 仪器设备

      - 高效液相色谱仪；

      - Shodex KS-801 糖柱(300 mm*8 mm)；

      - 10 μL定量环；

      - 电子分析天平(万分之一)。

    - 分析要求

      - 相关杂质：主峰前阿拉伯糖与D-核糖主峰达到完全分离；

      - 鉴别：在含量测定项下记录色谱图，对照品溶液的主峰保留时间与样品溶液的主峰保留时间应一致；

      - 系统适应性：分离度≥1.2 、RSD≤0.5%、对称因子≤1.3、理论塔板数≥2500。

    - 色谱条件

      - 流速：1.0 mL/min；

      - 色谱柱温度：80 ℃；

      - 检测器温度：40 ℃；

      - 检测器：折光检测器；

      - 进样量：10 μL；

      - 运行时间：15分钟；

      - 流动相：水。

    - 溶液制备

      - 流动相溶液制备

使用色谱级蒸馏水，流动相要用0.45μm的水相滤膜过滤后并超声15分钟，待用。

      - 杂质溶液的配制方法

精确称取5 mg阿拉伯糖置于25 mL容量瓶中，用2%的D-核糖溶液稀释并定容至刻度。

      - 对照品液

精确称取三份对照品各0.5 g(精确至0.0002 g)置于25 mL容量瓶中， 用流动相溶解并定容至刻度，摇匀待用。

      - 供试品液

精确称取两份样品各0.5 g(精确至0.0002 g)置于25 mL容量瓶中，用流动相溶解并定容至刻度，摇匀待用。

样品与对照品溶液需要通过0.45 μm水相滤头过滤后进样。

    - 操作步骤

      - 系统适应性

按液相色谱仪检验操作规程，开启仪器并使仪器达到稳定状态后,首先进一针(定量环10ul)相关杂质(阿拉伯糖)溶液，要求阿拉伯糖的分离度≥1.2、D-核糖主峰的对称因子≤1.3、D-核糖主峰的理论塔板数≥2500，以验证主峰前的相关杂质与D-核糖主峰达到完全分离。之后进一针空白，以验证主峰前的相关杂质没有残留峰。最后用相同体积的进样针将三个对照品溶液按顺序依次注入色谱（定量环10μL），每个对照品分别进两针，共计六针，分别计算校正因子f1……f6，利用校正因子按下式计算得：RSD≤0.5%。

相对标准偏差计算公式：

×100%(n≥6)	(3)

式中：

RSD——相对标准偏差；

Fi——第i针工作对照品的校正因子,是相应工作对照品的重量与面积的比值；

f ——工作对照品的平均校正因子；

n ——连续取了n针工作对照品校正因子。

      - 测定

按样品溶液的配制，在系统适应性验证的基础上，先用样品溶液清洗进样针和进样器后，将样品溶液以相同的方法注入色谱(定量环10 μL)，每个样品分别进两针平行样，最后再进2针对照液，以验证对照液相应是否漂移，具体按附表1进样顺序进样。

表A.1  进样顺序

| 序号 | 名称 | 进样针数 | 进样体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质溶液 | 1 | 10 µL |
| 2 | 空白溶液 | 1 | 10 µL |
| 3 | 对照溶液1 | 2 | 10 µL |
| 4 | 对照溶液2 | 2 | 10 µL |
| 5 | 对照溶液3 | 2 | 10 µL |
| 6 | 供试品溶液1 | 2 | 10 µL |
| 7 | 供试品溶液2 | 2 | 10 µL |
| 8 | 不同于最近两瓶的对照溶液 | 2 | 10 µL |

- 当只有一批样品时，进完该批样品最后一针后还要进两针序号8的对照品，该两针对照品与样品前面的四针对照品一起计算f的RSD≤0.5%。

- 当有多批样品时，每批样品之间要按序号8要求进2针对照品溶液，该样品之前的最后6针对照液的校正因子的平均值参与样品结果计算，f的RSD≤0.5%。

- 每批批检验记录均要附有所有参与计算的图谱，图谱上要有编号，图谱上要有签名。

按外标法以峰面积计算。

计算公式:

(4)

式中：

fi——对照品的校正因子；

M对照品——对照品的质量；

S对照品——对照品的主峰峰面积。

(5)

式中：

f ——对照品的平均校正因子；

f1～f6——对照品的校正因子。

(6)

式中：

S样品 ——样品主峰峰面积；

P——对照品的百分含量 ；

f——对照品的平均校正因子；

M样品 ——样品的质量；

X%——表示样品的干燥失重。

    - 注意事项

      - 压力表无压力显示或压力波动时不能进行分析，应检查泵中气泡是否已排除，各连接处有无漏液,排除故障后方能进行操作。

      - 色谱柱与进样器及其出口端与检测器之间应无死体积连接，以免试样扩散影响分离。

      - 进样前，色谱柱应用流动相充分冲洗平衡。

      - 新柱被污染后用适当溶剂冲洗时，应将其出口端与检测器脱开，避免污染。

_________________