食品添加剂丙二醇脂肪酸酯

  - 范围

本标准适用于食品添加剂丙二醇脂肪酸酯。

产品为清澈液体或白色至黄白色珠状、片剂或固体。为丙二醇单酯和双酯混合物。不溶于水，但溶于乙醇、乙酸乙酯、三氯甲烷和其他氯化烃类。

  - 技术要求

- 应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） | ≤ | 4 | 附录A中A.2 |
| 游离丙二醇，w/% | ≤ | 1.5 | GB 1986游离甘油 |
| 羟值 |  | 符合标称 | SN/T 0801.20 |
| 碘值 |  | 符合标称 | GB/T 18953 |
| 灼烧残渣，w/% | ≤ | 0. 5 | GB/T 9741 |
| 皂化值 |  | 符合标称 | GB/T 5534 |
| 皂质（以硬脂酸钾计），w/% | ≤ | 7.0 | 附录A中A.3 |
| 总单酯含量，w/% |  | 不低于标称 | 附录A中A.4 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |

表1

检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682-2008中规定的水。分析中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。本试验所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 酸值的测定

    - 分析步骤

准确称取约5g试样（除非有特殊要求），置于一500mL锥形烧瓶中，加入75mL~100mL中性热乙醇（在加热后的乙醇中加入酚酞试液，用氢氧化钠标准溶液中和），使试样溶解。加入0.5 mL酚酞试液，边振摇，边用0.5 mol/L氢氧化钠标准溶液滴定，溶液呈粉红色，并维持30s不褪色为终点。

    - 结果计算

酸值X1按式（A.1）计算：

X1=56.1×V×cW……………………………（A.1）

式中：

X1——酸值，单位为毫克每克（mg/g）；

V——滴定时消耗的氢氧化钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

W——试样质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。

  - 皂质（以硬脂酸钾计）的测定

    - 分析步骤

取样量5g。事先准备一由等体积苯和甲醇组成的混合溶剂，加入溴酚蓝试液，用0.5 mol/L盐酸标准溶液中和，或使用中和后的丙酮作为溶剂。准确称取适量试样，将其溶解于100mL中和后的溶剂中，用0.5 mol/L盐酸标准溶液滴定，溶液呈黄色即为滴定终点。

    - 结果计算

皂质X2按式（A.2）计算：

X2=V×c×eW………………………………（A.2）

式中：

X2——皂质，%；

V——滴定时消耗的盐酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——盐酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

e——质量规格中规定的当量因子，此为31.0；

W——试样质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。

  - 总单酯含量的测定

    - 分析步骤

称取25g试样，置于一500mL圆底烧瓶中，加入250 mL乙醇和7.5g氢氧化钾，混匀。在烧瓶上接上一个冷凝器，将混合物回流1~2h，然后将混合物转移至一800 mL烧杯中，用约100 mL水冲洗烧瓶后都移入烧杯中。在蒸气浴上加热使乙醇挥发，偶尔添加水补充挥发掉的乙醇体积，加热至检测不到乙醇为止。用热水调整混合物的最后体积为250 mL。用1:2硫酸溶液中和此皂化溶液，添加超过10%的量，边加热边搅拌，直至脂肪层分离。用分离的脂肪层作为试样液。

测定试样液中的酸值（AV）。

    - 结果计算

单酯的平均分子量（MW）按式（A.3）计算：

MW=56109/AV+76.10−18.02……………………（A.3）

游离丙二醇的羟基当量（F）按式（A.4）计算：

MW=561.1G/38.05……………………（A.4）

式中：

G——上述游离丙二醇试验中测定的游离丙二醇含量。

试样中总单酯的含量X3按式（A.5）计算：

MW=H−F×MW/561……………………（A.5）

式中：

H——上述羟值试验中测定的羟值。

___________________________