食品添加剂  巴西棕榈蜡

  - 范围

本标准适用于以巴西蜡棕（Copernicia cerifera）的叶和叶芽为原料，经提取精制制得的食品添加剂巴西棕榈蜡。

食品添加剂巴西棕榈蜡为浅黄至淡棕硬质脆性蜡，具有树脂状断面。

2  技术要求

- 应符合表1的规定。

表1  技术要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） | 2~7 | 附录A 中A.3 |
| 皂化值（以KOH计）/（mg/g） | 78~95 | 附录A 中A.4 |
| 酯值（以KOH计）/（mg/g） | 71~93 | 由皂化值减去酸值得到酯值 |
| 灼烧残渣，w/% ≤ | 0.25 | 附录A中A.5 |
| 不皂化物，w/% | 50~55 | 附录A中A.6 |
| 铅（Pb）/（mg/Kg） ≤ | 2 | GB 5009.12 |

- 检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

试验方法中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602和GB/T 603之规定制备。

  - 鉴别试验

- A.2.1  溶解性

- 不溶于水，微溶于沸腾乙醇，溶于乙醚。

- A.2.2  熔程：（80-86）°C。

  - 酸值的测定

- A.3.1  试剂和材料

- A.3.1.1  氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.1mol/L。

- A.3.1.2  酚酞指示液：10g/L

- A.3.2  分析步骤

称取约10g实验室样品，溶于预先用氢氧化钠溶液中和（以酚酞指示液指示的）的50mL中性乙醇中。若不能完全溶解，可缓慢加热回流，以使之完全溶解。再加酚酞指示液1mL，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色,并振摇10s不褪色。

- A.3.3  结果计算

酸值（以KOH计）w1, 数值以毫克每克（mg/g）表示，按式(A.1)计算：

w1=V1cMm1              …………………………(A.1)

式中：

V1 ——氢氧化钠标准滴定溶液(A.3.1.1)的体积的数值，单位为毫升(mL)；

c —— 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升(mol/L)；

m1 ——试料质量的数值，单位为克(g)；

M ——氢氧化钾的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol) [M=56.109]。

A.4  皂化值的测定

A.4.1  试剂和溶液

A.4.1.1  无水乙醇。

A.4.1.2  氢氧化钾乙醇溶液：40g/L。

A.4.1.3  盐酸标准滴定溶液：c(HCl)=0.5mol/L。

A.4.1.4  酚酞指示液：10g/L。

- A.4.2  仪器和设备

空气冷凝管：长度大于65cm。

- A.4.3  分析步骤

称取适量实验室样品，精确至0.0001g，置于250mL磨口锥形瓶中，样品加入量一般按试样经皂化后所需0.5mol/L盐酸标准滴定溶液的量约占对照样的45%～50%为宜。加入（50±0.02)mL氢氧化钾乙醇溶液，连接空气冷凝管，加热回流1h，稍冷后用10mL无水乙醇淋洗冷凝管，取下锥形瓶，加入5滴酚酞指示液，用盐酸标准滴定溶液滴定至溶液的红色刚刚消失，加热试液至沸。若出现粉红色，继续滴定至红色消失即为终点。

在测定的同时,用等量的氢氧化钾乙醇溶液做空白试验。

- A.4.4  结果计算

皂化值（以KOH计）w2 , 数值以毫克每克（mg/g）表示，按式(A.2)计算：

w2=(V0−V2)cMm2          …………………………(A.2)

式中：

V 2 ——试料消耗盐酸标准滴定溶液(A.4.1.3)体积的数值,单位为毫升(mL)；

V0 ——空白试验消耗盐酸标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL)；

c —— 盐酸标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升(mol/L)；

m2 —— 试料质量的数值，单位为克(g)；

M —— 氢氧化钾的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol) [M=56.109]。

A.5  灼烧残渣的测定

- A.5.1  试剂和材料

硫酸溶液：6→100。

- A.5.2  仪器

- 瓷坩埚或铂坩埚：50~100mL；

- A.5.3  分析步骤

称取约2g实验室样品，精确至0.001g，置于已恒重的瓷坩埚或铂坩埚中。用电加热板缓慢加热，使其挥发至无辛辣气味释放。加入10 mL硫酸溶液以湿润全部试样，缓慢加热使硫酸逸尽。置于高温炉中，在（800±25）°C灼烧15min或以上，放入干燥器中冷却，称量。

A.6  不皂化物的测定

- A.6.1  试剂和材料

A.6.1.1  石油醚。

- A.6.1.2  中性乙醇：加酚酞指示液数滴于一定量的温热乙醇中，用氢氧化钠溶液中和至刚开始出现微粉红色。

A.6.1.3  氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.02mol/L。

- A.6.2  仪器和设备

- A.6.2.1  真空干燥箱。

- A.6.2.2  具塞量筒：标有40mL、80mL和130mL的刻度，高约30cm，直径3.5cm。

- A.6.3  分析步骤

称取5.0g实验室样品，精确值0.0002g，置于250mL烧瓶中，加入由2g氢氧化钾和40mL乙醇组成的溶液，装上回流冷凝器，小心煮沸回流1h，至完全皂化为止。

将烧瓶中的内容物移入量筒，用一定量的乙醇洗涤烧瓶，使量筒中的容量达40mL。再用煮沸并冷却后的水洗涤烧瓶，洗液并入量筒，并加至总容量达80mL。用石油醚数毫升小心洗涤烧杯，将洗液加入量筒，冷却量筒中的内容物至室温，再加石油醚至130mL。加塞，强烈振摇量筒一分钟以上，静置后应分成透明两层。尽可能完全地将上层石油醚层移入500mL分液漏斗中。另用石油醚如上萃取六次以上，每次用石油醚50mL并均经强烈振摇。集中所有萃取液，每次用10%乙醇25mL洗涤石油醚，一直到洗出液对酚酞呈中性为止，弃去洗涤液，将石油醚萃取液放入已知重量的烧杯中，用10mL石油醚淋洗分液漏斗，洗液并入烧杯。

将盛有石油醚萃取液的烧杯放在蒸气浴上蒸发至干，在（75～80）°C、26664Pa（200mmHg）真空下干燥至质量恒定，或在100°C下干燥30min。放入干燥器中冷却，称量，为不皂化物的未校准值。

将上述蒸发残渣溶于50mL温的中性乙醇中，以酚酞做指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。计算脂肪酸（以油酸计）的量。每mL c(NaOH)=0.02mol/L氢氧化钠相当于脂肪酸（以油酸计）5.659mg。

- A.6.4  结果计算

从未校准的不皂化物量中减去脂肪酸的量，即为不皂化物的量。