食品添加剂  柠檬酸一钠

Food additive—Sodium dihydrogen citrate

- 范围

本标准适用于食品添加剂柠檬酸一钠。

食品添加剂柠檬酸一钠为白色晶体或结晶粉末，无臭。

- 分子式和相对分子质量

2.1  分子式

C6H7NaO7

2.2  相对分子质量

214.11

3   技术要求

应符合表1的规定。

表 1 技术要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 柠檬酸一钠，w /% | 99.0～101.0 | 附录A中A.3 |
| 干燥减量，w/% ≤ | 0.4 | 附录A中A.4 |
| 草酸盐试验 | 通过试验 | 附录A中A.5 |
| 铅(Pb)/（mg/kg） ≤ | 2 | GB 5009.12 |

- 检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

试验方法中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602和GB/T 603之规定制备。

  - 鉴别试验

    - 溶解度

- 易溶于水，几乎不溶于乙醇。

    - pH

- 100g/L样品溶液的pH为3.4～3.8。

    - 柠檬酸盐试验

取适量样品，加到15mL吡啶和5mL乙酸酐的混合溶液中，呈深红色。

    - 钠盐试验

称取1g实验室样品，精确至0.01g，用适量的水溶解，加1mL盐酸溶液（1+1），用水稀释至20mL。取1mL该试样溶液，加5mL乙酸钴－双氧铀溶液，摇匀，应有黄色沉淀产生。

  - 柠檬酸一钠含量的测定

    - 试剂和溶液

- 氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaHO)=0.1mol/L。

    - 分析步骤

称取0.18g A.4.1中干燥物A，精确至0.000 2g。溶于25mL水，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定（电位滴定确定终点）。每mL c(NaHO)=0.1 mol/L的氢氧化钠标准滴定溶液相当于10.706 mg柠檬酸一钠（C6H7NaO7）。

  - 干燥减量的测定

    - 分析步骤

称取约1g实验室样品，精确至0.000 2g，置于预先在 (105±2)℃干燥至质量恒定的称量瓶中,铺成5mm以下的层。在(105±2)℃的恒温干燥箱中干燥4h，置于干燥器中冷却30min称量。保留干燥物A用作柠檬酸一钠含量的测定。

    - 结果计算

干燥减量的质量分数w1，数值以%表示，按式(A.1)计算：

w1=m−m1m×100                 ………………………(A.1)

式中：

m——干燥前试料质量的数值,单位为克(g)；

m1——干燥后试料质量的数值,单位为克(g)。

  - 草酸盐试验

    - 试剂

      - 锌粒。

      - 盐酸。

      - 盐酸苯肼溶液：10g/L。

      - 六氰铁酸钾（Ⅲ）溶液：50g/L。

      - 草酸盐标准溶液：0.05mg/mL。

    - 分析步骤

称取实验室样品0.5g，精确至0.000 2g，溶于4mL水中，加3mL盐酸及1g锌粒，在沸水浴中加热1min。在室温下放置2min，取上层清液置于装有0.25mL盐酸苯肼溶液的试管内。混匀，加热至沸，立即冷却。将溶液移入磨口玻璃量筒，加等体积的盐酸，再加0.25mL六氰铁酸钾（Ⅲ）溶液，充分混匀后放置30min。样品溶液的颜色不得深于标准溶液。

以4.0mL草酸盐标准溶液代替实验室样品，按以上步骤制备标准溶液。