食品添加剂 己醛

  - 范围

- 本标准适用于性状为几乎无色液体并具有脂香-青香、青草样香气的食品添加剂己醛。

  - 分子式和相对分子质量

    - 分子式

C6H12O

    - 相对分子质量

100.16

  - 技术要求：应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量(GC, 面积归一化法)/% | ≥ | 97.0 | GB/T 11538 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤ | 10.0 | GB/T 14455.5 |
| 折光指数(20 ℃) |  | 1.402～1.407 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25 ℃/25 ℃) |  | 0.808～0.817 | GB/T 11540 |

表1

_________________