食品添加剂 月桂酸

  - 范围

本标准适用于从椰子油和其他植物油水解后分离精制而得的食品添加剂月桂酸。

产品为白色或稍带黄色的结晶固体或粉末，有光泽。几乎不溶于水，溶于乙醇、三氯甲烷和醚。

  - 分子式和相对分子质量

    - 分子式

C12H24O2

    - 相对分子质量

200.32

  - 技术要求

- 应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） |  | 252~287 | GB 1986酸值 |
| 碘值 | ≤ | 3.0 | GB/T 18953 |
| 灼烧残渣，w/% | ≤ | 0.1 | GB/T 9741 |
| 皂化值 |  | 253~287 | GB/T 5534 |
| 凝固点/℃ |  | 26~44 | SN/T 0801.17 |
| 非皂化物质，w/% | ≤ | 0.3 | GB/T 5535.1 |
| 水分，w/% | ≤ | 0.2 | GB/T 6283 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 0.1 | GB 5009.12 |

表1

___________________________