食品添加剂 δ-癸内酯

  - 范围

- 本标准适用于性状为无色液体并具有椰子-果香香气，稀释时有黄油样香气的食品添加剂δ-癸内酯。

  - 分子式和相对分子质量

    - 分子式

C10H18O2

    - 相对分子质量

170.25

  - 技术要求：应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量(GC, 面积归一化法)/% | ≥ | 98 | GB/T 11538 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤ | 5.0 | GB/T 14455.5 |
| 折光指数(20 ℃) |  | 1.456～1.459 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25 ℃/25 ℃) |  | 0.964～0.971 | GB/T 11540 |
| 皂化值 |  | 323-333 | GB/T 14455.6 |

表1

_________________