建筑外窗产品检验送样清单

一、铝合金、塑料、彩板窗型式检验（全项目）：

１、每品种样窗3樘(节能型窗需按节能型材、玻璃配置)。

２、附助样：

1）铝合金窗框型材1根（长度300mm）。

2）塑料窗型材焊角试样5个（不加钢衬，可不清焊缝。推拉窗为框料、平开窗为扇料，焊角跨距为400±2mm）。

３、检验费：普通型3000元/每组（节能型窗需加做窗传热系数:5500元/每组）。

二、铝合金、塑料、彩板窗换（取）生产许可证检验（按《细则》项目）：

１、由现场核查组抽样，每品种3樘（节能型窗4樘）（推拉窗不小于1500mm×1500mm，平开窗不小于1200mm×1500mm）。

２、附助样：

1）各品种框、扇型材各3根（长度300mm）。

2）塑料窗框、扇型材焊角试样各5个（不加钢衬，可不清焊缝。焊角跨距为400±2mm）和框、扇用增强衬钢各3根（长度300mm）。

３、资料：

1）铝合金断热型材法定检验机构出具的有效期内的检测报告。

2）塑料窗框、扇型材断面图（含外形厚度、宽度及壁厚参数）及五金配件（执手和铰链/月牙锁和滑轮）法定机构检验报告和出厂检验报告（合格证）。

3）彩板窗带型材的材质检验报告。

４、检验费：普通型2000元/每组（节能型窗需加做窗传热系数和中空玻璃露点：5000/每组）。

5、申请夏热冬冷节能型窗需另送与样窗同规格、尺寸为100 mm×100 mm

中空玻璃3块（用于可见光透射比、遮蔽系数检测），另加收1200元。

三、门窗工程验收检验（气密、水密、抗风压三项物理性能）：

１、按建筑面积每5000m2取一组，小区建设项目，每增加10000㎡再增加一组，每组3樘，规格选取工程项目中量大具有代表性的。

２、检验费：实验室送样检验2000元/每组，现场原位检验2500元/每组。

３、节能工程项目，送一樘窗做传热系数K值，该项目收费为：2500/每樘。

陕西省产品质量监督检验所  建工室

地址：西安市雁塔北路南段129号（省委南、育才路口东南角）

电话：029-85529213   029-83117205