附件6

罐体、金属桶等重点危险化学品包装物和容器获证企业必备的检测设备

| 产品单元 | 产品品种 | 必备检测设备 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 车载钢罐体 车载铝罐体 配车用钢罐体 配车用铝罐体 储存用钢罐体 储存用铝罐体 | 1.卷尺(精度1mm) 2.直尺(精度1mm) 3.游标卡尺(精度0.02mm) 4.塞尺(精度0.01mm) 5.容积测量装置(精度0.01m3) 6.耐压试验装置（精度符合标准要求）（液压试验机、空压机或气源） 7.测厚仪(精度0.1mm) 8.焊缝尺(精度0.05mm) 9.无损检测设备（至少包括射线及渗透、磁粉、超声的其中一种） 10．工业观片灯 11．万用表或接地电阻测试仪、静电接地测试仪((精度0.1Ω) 12．装卸软管试验装置（精度符合标准要求） 13.呼吸阀试验台（精度符合标准要求） 注： 1.与有资质的检验或检测机构签订委托检验协议的可不考核无损检测设备。 2.第11～13项仅考核车载钢、铝罐体。 |
|  | 车载玻璃钢罐体 配车用玻璃钢罐体 储存用玻璃钢罐体 储存用塑料罐体 | 1.卷尺(精度1mm) 2.直尺(精度1mm) 3.游标卡尺(精度0.02mm) 4.容积测量装置(精度0.01m3) 5.测厚计(精度0.1mm) 6.巴氏硬度计(精度1HBa) 7.试压装置（精度符合标准要求） 8．材料性能试验设备 注： 1.塑料罐体不考核巴氏硬度计。 2.缺材料性能试验设备的必须与有资质的检验机构签订委托检验协议。 |
| 金属桶 | 钢桶 黄磷包装钢桶 电石包装钢桶 固碱钢桶 钢提桶 方桶 | 1.气密性试验设备（精度符合标准要求）（全开口钢桶不考核） 2.液压试验设备（精度符合标准要求）（全开口钢桶不考核） 3.堆码试验装置（精度1kg） 4.跌落试验装置(精度0.01m) 5.游标卡尺（精度0.02mm） 6.钢直尺(精度1mm) 7.提梁、提环强度试验设备（精度5N）(只考核钢提桶、方桶) |
| 金属罐 | 工业用薄钢板圆罐 方罐与扁圆罐 | 1.气密性试验设备（精度符合标准要求） 2.液压试验设备（精度符合标准要求） 3.堆码试验装置（精度1kg） 4.跌落试验装置(精度0.01m) 5.游标卡尺(精度0.02mm) 6.钢直尺(精度1mm) 7.提环拉力试验装置（精度5N） |
|  | 气雾罐 | 1.游标卡尺(精度0.02mm) 2.接触高度测量仪(精度0.01mm) 3.漆膜附着力试验仪(200g)或划格器（铝罐） 4.气密性试验设备 5.爆破、变形试验设备（精度符合标准要求） 6.恒温水浴装置(只考核铝罐) 7.涂层导电仪（测量范围0～125mA）(只考核铝罐) |
|  | 气雾剂阀门 | 1.游标卡尺(精度0.02mm) 2.泄漏试验仪（精度符合标准要求） 3.变形压力试验仪（精度符合标准要求） 4.专用百分表(测量范围0～10mm，分度值0.01mm) 5.拉力试验仪（示值精度≤±1%，最大负荷200N） 6.天平(精度0.1mg)（只考核定量阀） |
| 复合包装 | 钢塑复合桶 | 1.气密试验设备（精度符合标准要求） 2.液压试验设备（（精度符合标准要求） 3.跌落试验装置(精度0.01m) 4.堆码试验装置（精度1kg） 5.游标卡尺(精度0.02mm) 6.钢尺(精度1mm) |
| 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶 危险品包装用塑料罐 | 1.气密试验设备（精度符合标准要求） 2.液压试验设备（精度符合标准要求）（闭口桶罐考核） 3.跌落试验装置(精度0.01m) 4.低温环境箱(-18℃) 5.高温堆码试验装置/堆码试验装置 6. 钢尺(精度1mm) |