食品添加剂 异戊酸3-己烯酯(3-甲基丁酸3-己烯酯)

  - 范围

- 本标准适用于性状为无色液体并具有甜香、苹果样香气的食品添加剂异戊酸3-己烯酯(3-甲基丁酸3-己烯酯)。

  - 分子式和相对分子质量

    - 分子式

C11H20O2

    - 相对分子质量

184.28

  - 技术要求：应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量(GC, 面积归一化法)/% | ≥ | 95.0 | GB/T 11538 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤ | 2.0 | GB/T 14455.5 |
| 折光指数(20 ℃) |  | 1.429～1.435 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25 ℃/25 ℃) |  | 0.874～0.876 | GB/T 11540 |

表1

_________________