食品添加剂 γ-庚内酯

  - 范围

- 本标准适用于性状为无色轻微油状液体并具有椰子、甜香、麦芽和焦糖样香气的食品添加剂γ-庚内酯。

  - 分子式和相对分子质量

    - 分子式

C7H12O2

    - 相对分子质量

128.17

  - 技术要求：应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量(GC, 面积归一化法)/% | ≥ | 98 | GB/T 11538 |
| 折光指数(20 ℃) |  | 1.439～1.445 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(20 ℃/20 ℃) |  | 0.997～1.004 | GB/T 11540 |

表1

_________________