食品添加剂 羟基硬脂精（氧化硬脂精）

  - 范围

本标准适用于食品添加剂羟基硬脂精（氧化硬脂精）。

产品为棕黄至浅棕色脂状或蜡状物质。部分氧化的硬脂酸和其他脂肪酸的甘油酯的混合物。溶于乙醚、己烷和三氯甲烷。

  - 技术要求

- 应符合表1的规定。

| 项 目 |  |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） | ≤ | 15 |  | GB 1986酸值 |
| 羟值 |  | 30~45 |  | SN/T 0801.20 |
| 碘值 | ≤ | 15 |  | GB/T 18953 |
| 折射率（48℃） |  | 59~61（相当于阿贝折光计的1.465~1.467） |  | 附录A中A.2 |
| 皂化值 |  | 225~240 |  | GB/T 5534 |
| 非皂化物质，w/% | ≤ | 0.8 |  | GB/T 5535.1乙醚提取法 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 |  | GB 5009.12 |

表2

- 附录A

检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682-2008中规定的水。分析中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。本试验所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 折射率（48℃）的测定

将试样熔融后用滤纸过滤，在48℃条件下用阿贝折光仪检测。

___________________________