食品添加剂 乳糖醇

Food additive Lactitol

- 范围

本标准适用于食品添加剂乳糖醇。

食品添加剂乳糖醇为结晶粉末或无色溶液，有甜味。

- 分子式和相对分子质量

2.1  分子式

C12H24O11

2.2  相对分子质量

344.32

- 技术要求

- 应符合表1的规定。

表 1  技术要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 乳糖醇(以干基计)，w /% | 95.0～102.0 | 附录A中A.3 |
| 水分，w/% ≤ | 10.5（结晶产品） 31（溶液） | GB5009.3中卡尔·费休法 |
| 灼烧残渣(以干基计)，w/% ≤ | 0.1 | 附录A中A.4 |
| 氯化物(以干基计)，（mg/kg） ≤ | 100 | 附录A中A.5 |
| 硫酸盐(以干基计)/（mg/kg） ≤ | 200 | 附录A中A.6 |
| 其他多元醇(以干基计)，w/% ≤ | 2.5 | 附录A 中A.3 |
| 还原糖，w/% ≤ | 0.1 | 附录A中A.7 |
| 镍(Ni)/（mg/kg） ≤ | 2 | 附录A中A.8 |
| 铅(Pb)/（mg/kg） ≤ | 1 | GB 5009.12 |

- 检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

试验方法中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602和GB/T 603之规定制备。

  - 鉴别试验

    - 溶解度

- 易溶于水。

    - 比旋光度

- 样品溶液（100g/L）的比旋光度αm(25℃,D)为(+13～+15)( º)·dm2· kg-1。

    - 高效液相色谱中的主峰

在高效液相色谱分析中，样品主峰的保留时间和乳糖醇标准样品主峰的保留时间一致。

  - 乳糖醇含量和其他多元醇含量的测定

    - 方法提要

用高效液相色谱法，在选定的工作条件下，通过色谱柱使样品溶液中各组分分离，用示差检测器检测。

    - 试剂和材料

      - 乳糖醇，标准样品。

      - 山梨糖醇，标准样品。

      - 甘露醇，标准样品。

    - 仪器和设备

      - 高效液相色谱系统(HPLC)

        - 示差检测器。

        - 过滤器：0.45µm滤膜。

      - 进样器

- 自动进样器或微量进样器，50L或100L。

    - 色谱分析条件

推荐的色谱柱及典型操作条件见表A.1，各组分的近似保留时间见表A.2。其他能达到同等分离程度的色谱柱和色谱操作条件均可使用。

表A.1  色谱柱和典型色谱操作条件

| 色谱柱 | 柱长300mm，柱内径7.8mm ，多孔性离子交换树脂Aminex HPX 87（钙型）或用于碳氢化合物分析的相应的柱子 |
| --- | --- |
| 柱温 | 85℃±1℃ |
| 流动相 | 水（脱气） |
| 流动速度/( mL/min) | 0.6 |
| 进样量/μL | 10 |

表A.2  各组分的近似保留时间

| 组分名称 | 近似保留时间/min |
| --- | --- |
| 乳糖醇 | 12 |
| 核糖醇 | 15 |
| 赤藻糖醇 | 16 |
| 甘露醇 | 18 |
| 半乳糖醇（卫矛醇） | 20 |
| 山梨糖醇 | 21 |

    - 分析步骤

称取4g以干基计的实验室样品，精确至0.001g，加10 mL水溶解，为试验溶液。取10µL试验溶液进样分析。记录乳糖醇及其保留时间之后的色谱峰。同时测定标准样品的峰面积。试样主峰的保留时间和乳糖醇标准样品主峰的保留时间应一致。

    - 结果计算

乳糖醇含量：比较试样的响应和已知纯度的乳糖醇标准样品的响应，即可得出。

其他多元醇含量：测量在乳糖醇峰和山梨糖醇峰之间出现的所有峰的面积。这些峰面积之和表示的质量不得大于干燥样品质量的2.5%。

  - 灼烧残渣

- 称取2以干基计的实验室样品，精确至0.0001g。硫酸添加量为0.5mL。灼烧温度为(800±25)℃。其他按GB/T 9741进行。

  - 氯化物含量的测定

    - 试剂

      - 硝酸溶液： 1+9

      - 盐酸溶液：0.01mol/L。

      - 硝酸银标准溶液：c(AgNO3)=0.1mol/L。

- A.5.2  分析步骤

称取10g以干基计的实验室样品，精确至0.01g，置于50mL比色管中，加水30mL溶解。如液体呈碱性则用硝酸溶液中和，再加硝酸溶液6mL，加水至50mL。如样品为液体，则将样品加入比色管，加水至50mL。另取一比色管，加入3.0mL盐酸溶液，加硝酸溶液6mL，加水至50mL。如液体不够澄清，则将上述两液体在相同条件下过滤。然后分别加入硝酸银标准溶液1mL，充分混合，在暗处放置5min，在黑色背景上从比色管上方观察两液体的浊度。试验溶液的浊度不得大于标准比浊溶液的浊度。

  - 硫酸盐含量的测定

    - 试剂

      - 盐酸溶液：1+4。

      - 氯化钡溶液：120g/L。

      - 硫酸溶液：0.01mol/L。

    - 分析步骤

称取10g以干基计的实验室样品，精确至0.01g，放入50mL比色管中，加水30mL溶解。如液体呈碱性则用盐酸溶液中和，再加盐酸溶液1mL，加水至50mL。如样品为液体，则将样品加入比色管中，加水至50mL。另取一个纳氏比色管，加入4.0mL0.01mol/L的硫酸，加盐酸溶液1mL，加水至50mL。如液体不够澄清，过滤。然后分别加入氯化钡溶液2mL，充分混合，在暗处放置10min后在黑色背景上从比色管上方观察两液体的浊度。试验溶液的浊度不得大于标准比浊溶液的浊度。

  - 还原糖含量的测定

    - 试剂和材料

      - 硫酸铜溶液：取硫酸铜（CuSO4·H2O）12.5g,溶于水，并定容至100mL，混合。

      - 碱性酒石酸盐溶液：称取酒石酸钾钠34.6g和氢氧化钠10g，溶于水并稀释至100mL，放置两天后，经玻璃棉过滤。

    - 分析步骤

称取7g实验室样品，精确至0.01g，用35mL水溶解于400mL的烧杯中，混匀。加25mL硫酸铜溶液和25mL碱性酒石酸盐溶液。在烧杯上加盖玻璃，加热，使约在4min内加热至沸并维持沸腾2min。用经过热水、乙醇和乙醚洗涤，在100℃干燥30min后质量恒定的布氏漏斗过滤沉淀物氧化亚铜。过滤器上收集的氧化亚铜先用热水、然后用10mL乙醇，最后用10mL乙醚充分洗涤，在100℃下干燥30min。得到的氧化亚铜的质量不得大于20mg。

  - 镍的测定

    - 试剂和材料

      - 甲基异丁基酮。

      - 冰乙酸溶液：30%（约5mol/L）。

      - 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵溶液：10g/L。

      - 镍标准溶液：0.01mg/mL。

    - 仪器和设备

分光光度计：放射源为镍空心阴极灯，检测器为空气-乙炔火焰，可测量波长为232.0nm。

    - 试验溶液

称取20.0g试样，用由等体积的冰乙酸溶液和水的组成的混合溶液溶解并稀释至100mL，以备测试。加2.0mL吡咯烷二硫代氨基甲酸铵溶液和10mL甲基异丁基酮。混合后使溶液分层，使用甲基异丁基酮层。

    - 标准溶液

按照试验溶液的方法准备3份标准溶液，除加入20.0g试样外，分别加入0.5mL，1.0mL，1.5mL镍标准溶液。

    - 分析步骤

按准备试验溶液的方法准备未加入试样的甲基异丁基酮，用来调整仪器至零点。使用镍空心阴极灯和空气-乙炔火焰，在波长232.0nm处测定溶液吸光率。